Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wybranego wykonawcę przeprowadzenia wizji lokalnej w celu potwierdzenia możliwości instalacji proponowanych rozwiązań technicznych w szafach teleinformatycznych zamawiającego oraz podłączenia w sieci wewnętrznej.

Przedmiot zamówienia:

- dostarczenie, montaż, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej w istniejącej szafie rack 19”,

- dostarczenie, montaż, instalacja i konfiguracja telefonów IP w siedzibie/bach zamawiającego,

- sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta,

- krosowanie – połączenie systemu (centrali i telefonów) z istniejącą siecią wewnętrzną Urzędu – dostarczenie patchcordów połączeniowych UTP kat. 5e RJ45-RJ45 o dł. 2m,

- podłączenie linii SIP Trunk,

- przeszkolenie użytkowników oraz informatyków w zakresie obsługi aparatów telefonicznych,  przeszkolenie informatyków z podstawowych funkcji zarządzania centralą (zmiana nazwy wyświetlanej, edycja książki telefonicznej, zmiana zapowiedzi automatycznej),

- całość sprzętu ( centrala plus telefony muszą pochodzić od tego samego producenta),

- gwarancja na całość sprzętu min. 24 miesiące, gwarancyjna opieka serwisowa w siedzibie

Zamawiającego,

- usługi VOIP ( SIP TRUNK)  dedykowane dla oferowanej centrali,

- gwarancja awaryjnego działania wybranych nr telefonów w przypadku awarii łącza internetowego.

Parametry centrali:

- standard obudowy 1U centrali z możliwością montażu w szafie RACK,

- zasilanie centrali 230V, zgodność ze standardem IEC, Ethernet,

- ilość abonentów - 51,

- maksymalna ilość jednoczesnych kanałów/rozmów głosowych na zewnątrz - 20,

- min. ilość obsługiwanych SIP Trunków - 2,

- ilość obsługiwanych kont SIP – 51,

- obsługa DDI/MSN,

- możliwość szyfrowania połączeń wideo/głos np. obsługa SRTP, TLS,

- książka telefoniczna publiczna i prywatna, maksymalnie 30 000 wpisów,

- interfejs GUI do samodzielnego zarządzania (edycja wspólnej książki, edycja ustawień funkcji telefonów np. przekierowania na inny numer, możliwość edycji IVR i nagrywania/zmiany zapowiedzi automatycznej, możliwość wydruku aktualnej listy telefonów, możliwość wydruku listy połączeń z ostatniego miesiąca, możliwość wydruku zestawienia połączeń odebranych i nieodebranych) – zamawiający dopuszcza możliwość logowania do systemu PBX przez konsolę web lub oprogramowanie dedykowane instalowane w środowisku Windows 10, możliwość samodzielnego zarządzania funkcjami centrali takimi jak – zmiana SIP Trunk, edycja książki telefonicznej, edycja ustawień numeru (min. zmiana imienia i nazwiska operatora), zmiana przekierowania połączenia na wybrany wewnętrzny lub zewnętrzny numer, zmiana zapowiedzi automatycznej,

- ustawienie w centrali godzin pracy biura dla każdego dnia tygodnia, w dni wolne lub poza godzinami pracy możliwość ustawienia automatycznej zapowiedzi głosowej dla całego systemu,

- praca w istniejącej sieci LAN dla całego systemu,

- opcjonalnie obsługa baz producenta centrali zgodnych ze standardem DECT do słuchawek przewodowych z funkcją roamingu,

- skalowalność systemu i możliwość jego rozbudowy

- 46 telefonów na biurkowych współpracujących z centralą (m.in. obsługa przekazywania rozmów, wspólna książka telefoniczna, przekierowanie połączeń wewnątrz i na zewnątrz)  z dedykowanym zasilaczem,

- 4 telefony na biurkowe z panelami operatorskimi z dedykowanym zasilaczem,

- dedykowana aplikacja Android – telefon SIP, możliwość przyłączenia/przekierowania numeru z centrali do Smartphone z systemem Android,

- obsługa funkcji Fax2mail,

- opcjonalna możliwość nagrywania rozmów z poziomu centrali do maksymalnie 20 jednoczesnych nagrań,

- opcjonalna możliwość podłączenia bramki GSM,

- obsługa oraz interfejs w języku polskim,

- zasilanie awaryjne centrali min. 2h, wymagane akumulatory bezobsługowe.

Parametry telefonu:

- wbudowany wyświetlacz LCD,

- wbudowany switch min. 2 porty min. 10/100Mbps,

- obsługa do 2 kont SIP,

- klawiatura numeryczna z przyciskami funkcyjnymi,

- możliwość zasilania PoE 802.3af jak i dedykowanym zasilaczem,

- obsługa podtrzymania połączeń, wyciszenia mikrofonu, wyciszenie dzwonka,

- dioda sygnalizująca stan połączenia,

- funkcja redial, możliwość połączenia konferencyjnego,

- obsługa kodeków: G.722, G.711(A/u), G.729AB, G.723, G.726-32, iLBC,

- obsługa zdalnej książki telefonicznej XML,LDAP,

- wbudowana książka telefoniczna do 1000 wpisów, obsługa wyszukiwania,

- historia połączeń – wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazanych,

- obsługa i i interfejs w języku polskim,

- możliwość podłączenia słuchawki nagłownej,

- opcjonalna możliwość zarządzania przez przeglądarkę, z panelu lokalnego jak i poprzez funkcję auto-provision z centrali telefonicznej,

- możliwość blokady PIN,

- obsługa protokołów sieciowych takich jak: HTTPS, QoS, SRTP, DHCP,

- regulacja głośności,

- jednolita kolorystyka np. czarna/szara

Parametry telefonu z panelem operatorskim:

- wbudowany panel operatorski z programowalnymi przyciskami min. 20 z możliwością przypisania numerów z książki telefonicznej, sygnalizacja diodą zajętości numeru wewnętrznego na panelu operatorskim,

- możliwość rozbudowy o dodatkową konsolę operatorską z dodatkowymi przyciskami programowalnymi,

- wbudowany wyświetlacz LCD,

- wbudowany switch min. 2 porty min. 10/100Mbps,

- obsługa do 2 kont SIP,

- klawiatura numeryczna z przyciskami funkcyjnymi,

- możliwość zasilania PoE 802.3af jak i dedykowanym zasilaczem,

- obsługa podtrzymania połączeń, wyciszenia mikrofonu, wyciszenie dzwonka,

- dioda sygnalizująca stan połączenia,

- funkcja redial, możliwość połączenia konferencyjnego,

- obsługa kodeków: G.722, G.711(A/u), G.729AB, G.723, G.726-32, iLBC,

- obsługa zdalnej książki telefonicznej XML,LDAP,

- wbudowana książka telefoniczna do 1000 wpisów, obsługa wyszukiwania,

- historia połączeń – wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazanych,

- obsługa i i interfejs w języku polskim,

- możliwość podłączenia słuchawki nagłownej, możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego za pomocą Bluetooth,

- opcjonalna możliwość zarządzania przez przeglądarkę, z panelu lokalnego jak i poprzez funkcję auto-provision z centrali telefonicznej,

- możliwość blokady PIN,

- obsługa protokołów sieciowych takich jak: HTTPS, QoS, SRTP, DHCP,

- regulacja głośności,

- jednolita kolorystyka np. czarna/szara

Dedykowane zasilacze do telefonów jak wyżej.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz niezbędne certyfikaty.