



                     Sicienko, dnia 14.05.2014r.

N/znak: IR.271.26.2014.IO,








…………………………………………………








…………………………………………………
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
na udzielenie zamówienia o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  roboty obejmujące wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek  ( droga gminna  nr 50318C) od km 0+000 do km + 0+445,66

Zakres przebudowy obejmuje następujące elementy: 

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie zabezpieczenia kabli

- wykonanie poszerzenia nawierzchni do 5,00m,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa niezwiązanego,

- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całej powierzchni,

- wykonanie humusowania i obsiania trawą, 

- wykonanie oznakowania pionowego , 

Konstrukcja jezdni: 

Na poszerzeniu:

- 15 cm podbudowa z kruszywa niezwiązanego

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,2-1,4 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 8/12 w ilości 16-18 kg/m2, druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,4-1,8 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 5/8 w ilości 10-12 kg/m2,

Na istniejącej podbudowie:

- 10 cm profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem niezwiązanym do spadku jednostronnego 2%,

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,2-1,4 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 8/12 w ilości 16-18 kg/m2, druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,4-1,8 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 5/8 w ilości 10-12 kg/m2,

Konstrukcja zjazdów: 

Zaplanowano konstrukcję przebudowywanych  zjazdów jak dla poszerzenia nawierzchni jezdni.

Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie.

W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót, który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac. Umowa na wykonanie zamówienia będzie miała charakter umowy ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Ponadto do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy opis techniczny oraz projekt umowy jaka zawarta będzie na zrealizowanie robót.
Termin realizacji do 30 czerwca 2014r.
Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

Zamawiający zapłaci za wykonanie przebudowy drogi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia druku.

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2014r. do godz. 900, osobiście, pocztą, faxem na numer (052) 58 70 407 lub na adres e-mail ug@sicienko.pl .  W przypadku przesłania oferty faxem lub emailem, niezbędne jest niezwłoczne dostarczenie oryginału oferty do siedziby Zamawiającego. Brak oryginału spowoduje, że oferta nie będzie oceniana.

 Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzchucinku wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia.
Projekt 
Umowa Nr 272.WR..........2014

na wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu ……………… 2014  w  Sicienku

pomiędzy   Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko

w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

 ……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………     …..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

reprezentowaną przez ..............................  w osobie:   ..............    
lub

…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

w wyniku pominięcia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8   zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia  są roboty obejmujące wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchucinek  ( droga gminna  nr 50318C) od km 0+000 do km + 0+445,66 zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert cenowych i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ....................2014r stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Podstawowy zakres prac obejmuje wykonanie:

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie zabezpieczenia kabli

- wykonanie poszerzenia nawierzchni do 5,00m,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 

- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całej powierzchni,

- wykonanie humusowania i obsiania trawą, 

- wykonanie oznakowania pionowego , 

Konstrukcja jezdni: 

Na poszerzeniu:

- 15 cm podbudowa z kruszywa niezwiązanego

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,2-1,4 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 8/12 w ilości 16-18 kg/m2, druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,4-1,8 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 5/8 w ilości 10-12 kg/m2,

Na istniejącej podbudowie:

- 10 cm profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem niezwiązanym do spadku jednostronnego 2%,

- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,2-1,4 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 8/12 w ilości 16-18 kg/m2, druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej modyfikowanej  w ilości 1,4-1,8 kg/m2  oraz grysów bazaltowych frakcji 5/8 w ilości 10-12 kg/m2,

Konstrukcja zjazdów: 

Zaplanowano konstrukcję przebudowywanych  zjazdów jak dla poszerzenia nawierzchni jezdni

3. Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie.

4. Szczegółowy zakres robót opisany został w zaproszeniu do składania ofert cenowych w tym dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zaproszenia
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 30 czerwca 2014 roku.
§ 3

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) niezwłocznie po podpisaniu umowy do przystąpienia do robót, 

2) zabezpieczenie   terenu robót, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

3) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz realizowanie prac zgodnie z jego postanowieniami,

4) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013r.poz. 1409), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz dbanie o porządek na terenie robót , utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku (usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci),

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,






§ 4

Inne obowiązki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy

2.  Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

3.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

4.  Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. złotych (słownie złotych: …….. …./100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ………. złotych zgodnie z ofertą z dnia ……………………...2014r  złożoną w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………..

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę.

 Faktura powinna być adresowana   Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9, 

                                            86 – 014 Sicienko               NIP 554-26-57-609.
6. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony będzie  na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik „3” do niniejszej umowy.
7. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

8. Płatność będzie dokonywana, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, z zastrzeżeniem ust.9 - 11 niniejszego paragrafu.

9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezpośrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.10-12 niniejszego paragrafu.

10. Jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez podwykonawców ( w tym również dalszych podwykonawców) robót budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia,

11. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców ( w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

12. W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w § 10 ust.10-15 niniejszej umowy.

§ 6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

3) Powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną w 4 egzemplarzach

4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego § 2  z niniejszej Umowy, uznaje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości wszystkich robót do odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b. jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 7

1.  Kary umowne

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2  niniejszej umowy),

2)  Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

4)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł każdorazowo,

5) za:

a. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

c. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego,

 w wysokości 1.000,00 zł za każde z nich każdorazowo.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 o naliczone kary umowne.

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6.  Wykonawca może za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 8
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

2)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt2) , Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 9
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

      a. niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

      b. gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

3. Jeżeli zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku: 

a. niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

b. gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

17. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

20. Umowa o podwykonawstwo powinno być dokonana w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

21. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczególności: 

1) umowa zawarta w formie pisemnej,

2) przedmiot umowy musi stanowić część zamówienia publicznego wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

3) dokładne określenie przedmiotu umowy 

4) termin i miejsce wykonania

5) termin i warunki gwarancji 

6) termin i forma płatności

7) zasady rozliczeń 

8) wykonanie przedmiotu umowy musi być potwierdzony dokumentem potwierdzonym przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego,

9) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznym z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców a także dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

§ 10
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres.24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. W dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 11
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy winny zostać dokonane wyłącznie na wniosek strony w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany w umowie są dopuszczalne w przypadku, gdy :

1) wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,
2) nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

3) konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

4) nastąpi zmiana podwykonawcy lub zatrudnienie podwykonawcy zgodnie z art. 36 b ustawy, 

5) nastąpi rezygnacja z podwykonawców w czasie trwania umowy zgodnie z art. 36 b ustawy, 

6) wystąpią okoliczności związane : 

a. z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
b. z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, co skutkować może  niedotrzymaniem terminów umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie z zastrzeżeniem ust.4, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY


 
   WYKONAWCA

    
       ....................................
      

       .................................................

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 2
3)  Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3








Załącznik nr 3 do Umowy nr …….........……
                 








            z dnia …………

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

	L.p.
	Nazwa elementu


	Ilość


	Jedn.

miary
	Cena netto

/zł/
	Wartość brutto

/zł/
	Czas realizacji (kiedy, miesiąc)

	1
	Roboty przygotowawcze i ziemne
	1
	kpl
	
	
	

	2
	Fundamentowanie dróg (podbudowa) 
	1
	kpl
	
	
	

	3
	Nawierzchnia drogi 
	1
	kpl
	
	
	

	4
	Oznakowanie pionowe 
	1
	kpl
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


ZAMAWIAJĄCY 





WYKONAWCA

……………….…………….......










      Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 







GMINA SICIENKO
…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 


ul. Mrotecka 9
NIP ……………………………………………..…..




86-014 SICIENKO
……………………………………………………………





Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………





Nr telefonu i nr fax

OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzchucinku

1. Oferujemy wykonanie opisanego w zaproszeniu przedmiotu zamówienia 
za cenę netto .............................. złotych (słownie złotych: .......................................................)

plus należny podatek VAT w wysokości …... % tj. kwota ......................... zł 

razem cena brutto ................................ złotych (słownie złotych: .................................)

zgodnie z niniejszym  

ZESTAWIENIEM  FINANSOWYM

	L.p.
	Zakres prac
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Roboty przygotowawcze i ziemne
	
	
	

	2
	Fundamentowanie dróg (podbudowa) 
	
	
	

	3
	Nawierzchnia drogi 
	
	
	

	4
	Oznakowanie pionowe 
	
	
	

	
	RAZEM


	
	
	


Jednocześnie oświadczam, że:

1)przedmiot zamówienia wykonam terminie do 30 czerwca 2014r.
2)akceptuję 30-to dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury.

3) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.

6) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.








……….……………………………..






           Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

